# 试题二

- 单项选择（每题1分，共30分） 1、 一座大楼内的一个计算机网络系统，属于（B ）。 A. PAN B. LAN C. MAN D. WAN 2、 在中继系统中，中继器处于（ A）。 A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 高层 3、 网络协议主要要素为（C ）。 A. 数据格式、编码、信号电平 B. 数据格式、控制信息、速度匹配 C. 语法、语义、同步 D. 编码、控制信息、同步 4、以下Windows命令中，可以用于验证端系统地址的是（B ）。 A. Ping B. Arp –a C. Tracert D. Telnet 5、 完成路径选择功能是在OSI模型的（A ）。 Ａ. 网络层 B. 物理层 C. 运输层网络层 D. 数据链路层 6、IP地址10.10.13.15/24表示该主机所在网络的网络号部分为（B ）。 A . 10.10.0 B. 10.10.13 C. 10.13.15 D. 10.0.0 7、IP地址是一个32位的二进制，它通常采用点分（ C）。 A. 二进制数表示 B. 八进制数表示 C. 十进制数表示 D. 十六进制数表示 8、默认WEB服务器端口号是（A）。 A. 80 B. 81 C. 21 D. 20 9、以太网交换机根据（B ）转发数据包。 A. IP地址 B. MAC地址 C. LLC地址 D. Port地址 10、在OSI参考模型中，网桥实现互联的层次为（B ）。 A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 高层 11、将域名地址转换为IP地址的协议是（ A）。 A. DNS B. ARP C. RARP D. ICMP 12、 传输层可以通过（B ）标识不同的应用。 A. 物理地址 B. 端口号 C. IP地址 D. 逻辑地址 13、在IP地址方案中，191.226.181.1是一个 (B ) 。 A. A类地址 B. B类地址 C. C类地址 D. D类地址 14、Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为 （B ）。 A. IP，ICMP，ARP，UDP B. IP，ICMP，ARP，RARP C. TCP，ICMP，UDP，ARP D. UDP，IP，ICMP，RARP 15、浏览器与Web服务器之间使用的协议是（C ）。 A. DNS B. SNMP C. HTTP D. SMTP. 16、IP地址192.168.1.0代表（A ）。 A. 一个C类网络号 B. 一个C类网络中的广播 C. 一个C类网络中的主机 D. 以上都不是 17、在TCP/IP协议簇中，UDP协议工作在 B 。 A. 应用层 B. 传输层 C. 网络互联层 D. 网络接口层 18、交换机能够识别（D ）地址。 A. DNS B. TCP C.网络层 D. MAC 19、将双绞线制作成直通线，该双绞线连接的两个设备可为（B） A. 网卡与网卡 B. 网卡与交换机 C. 交换机与集线器的普通端口 D. 交换机与交换机的普通端口 20、星形. 总线形. 环形和网状形是按照（B ）分类。 A. 网络跨度 B. 网络拓扑 C. 管理性质 D. 网络功能 21、下面协议中,用于电子邮件email传输控制的是（B ）。 A. SNMP B. SMTP C. HTTP D.HTML 22、如果一个C类网络用掩码255.255.255.224划分子网，那么会有（D ）个可用的子网。 A. 2 B. 4 C. 8 D. 6 23、DNS服务器和客户机设置完毕后，有三个命令可以测试其设置是否正确，下面（B ）不是其中之一。 A. PING B. LOGIN C. IPCONFIG D. NSLOOKUP 24、下列不属于路由选择协议的是（ B）。 A. RIP B. ICMP C. BGP D. OSPF 25、10Base-T中的“T”是指（B） A. 10Mbps B. 双绞线 C. 同轴电缆 D. 光纤 28、关于TCP和UDP，下列哪种说法是错误的？B A. TCP和UDP的端口号是相互独立的 B. TCP和UDP的端口号是完全相同的，没有本质区别 C. 在利用TCP发送数据前，需要与对方建立一条TCP连接 D. 在利用UDP发送数据前，不需要与对方建立连接 29、某用户在域名为mail.xpc.edu.cn的邮件服务器上申请了一个电子信箱，邮箱名为xxzx，那么下面哪一个是为该用户的电子邮件地址？（D） A. mail.xpc.edu.cn@xxzx B. xxzx%xpc.edu.cn C. mail.xpc.edu.cn%xxzx D. xxzx@mail.xpc.edu.cn 30、在Internet上有许多协议，下面选项中能够正确表示协议层次关系的是（A）。 - 填空（第8小题1分,其余每空0.5分，共10分） 1、从功能上来看将计算机网络逻辑划分为资源子网和通信子网。 2、以太网利用 地址解析协议 协议获得目的主机IP地址与MAC地址的映射关系。 3、按IP地址分类，地址：160.201.68.108属于 B 类地址。 4、在IP互联网中，路由通常可以分为 动态 路由和 静态 路由。 5、B/S模型由 客户端浏览器 、 Web服务器 、 数据库服务器 构成的三层体系结构。 6、光纤接入分为多种情况，可以表示成FTTx，其中的FTT表示Fiber TO The，x可以是 路边 （C）、 大楼 （B）和 家 （H）。 7、 现在顶级域名TLD（Top Level Domain）有 国家顶级域名 、 国际顶级域名 、 国际通用顶级域名 三大类。 8、 IP地址为 140.111.0.0 的网络，若要切割为9个子网，而且都要连上Internet，请问子网掩码设为 255.255.240.0 。 9、DHCP的工作过程包括 DHCP发现 、 DHCP提供 、 DHCP请求 、 DHCP应答 四步。 三、名词解释（每题4分，共20分） 1、多路复用技术:当传输介质的带宽超过了传输单个信号所需的带宽，人们就通过在一条介质上同时携带多个传输信号的方法来提高传输系统的利用率，这就是所谓的多路复用。 2、协议:在计算机网络系统中，为了保证通信双方能正确地、自动地进行数据通信，针对通信过程的各种情况，制定了一整套约定，这就是网络系统的通信协议。 3、子网掩码：是一个与IP地址结构相同的32位二进制数字标识，也可以像IP地址一样用点分十进制来表示，作用是屏蔽IP地址的一部分，以区分网络地址和主机地址。 4、带宽：带宽通常指通过给定线路发送的数据量，从技术角度看，带宽是通信信道的宽度（或传输信道的最高频率与最低频率之差），单位是赫兹。 5、计算机网络：是将若干台独立的计算机通过传输介质相互物理地链接，并通过网络软件逻辑地相互联系到一起而事先信息交换、资源共享、协同工作和在线处理等功能的计算机系统。 四、简答题（每题5分，共20分） 1、有10个站连接到以太网上，计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。 （1）、10个站都连接到一个10Mbit/s以太网集线器；10M/10=1M （2）、10个站都连接到一个100Mbit/s以太网集线器；100M/10=10M （3）、10个站都连接到一个10Mbit/s以太网交换机。10M 2、CSMA/CD的工作原理？ 答：CSMA\CD是一种争用协议，网站中的每个站点斗争用同一个信道，到能独立决定是否发送信息，如果有两个以上的的站点同时发送信息就会产生冲突，如果发生冲突，则等待随机时间间隔后重发。 3、说明IP地址于硬件地址的区别。 答：IP地址：是给每个连接在因特网上的主机分配一个全世界范围卫衣的32位的标识符。IP地址可分为五类。是网络层和以上各层使用的地址，IP地址放在IP数据报的首部。硬件地址，是MAC地址或物理地址，是网卡地址或网卡标识符，共48位。是数据链路层和物理层使用的地址。放在MAC帧的首部。 4、什么是局域网？有什么特点？ 答：局域网是一种通信网络，支持各种数据通信设备间的设备互联、信息交换和资源共享。主要特点是：(1)覆盖地理范围小，所有的站点共享较高的总带宽（即较高的数据传输速率，一般大于10Mbps，可达1Gbps），(2)具有较小的时延和较低的误码率，(3)各站点之间形成平等关系而不是主从关系。(4)能进行广播或多播（又称为组播）。.