模块九  轮系与减速器

部分答案:

一、选择题答案：

1、A   2、B  3、D  4、D  5、C  6、D  7、B  8、C  9、A  10、A

11、A  12、B  13、B  14、A   15、B  16、C  17、B  18、B

二、简答题答案略

三、判断题部分答案：

1、√  2、√  3、×  4、√  5、×  6、×  7、√  8、√  9、×

10、√  11、√  12、×√  13、×  14、√×  15、√  16、√

四、名词解释答案：

1、定轴轮系：轮系运转时各轮的轴线相对于机架保持稳定，则称为定轴轮系。

2、周转轮系：轮系中至少有一个齿轮的轴线不是固定的，而是绕着另一个齿轮的轴旋转的轮系，称为周转轮系。

3、转化轮系：将周转轮系的行星架相对固定，但是各个构件之间的相对运动保持不变，则可将周转轮系转化为假象的定轴轮系，称为转化轮系。

4、轮系的传动比：轮系的传动比是指轮系中输入的轴的角速度（或转速）与输出轴的角速度（或转速）之比。

五、填空题答案：

1、轮系  2、定轴  行星  混合  3、（-1）m   4、行星轮  中心轮  系杆

5、固定的   6、传动比  转动   7、几何轴线  齿轮  8、固定

9、首末   转速  10、从动轮   传动比   11、  12、从动轮  主动轮

13、固定   运动   系杆（或转臂）  14、主动件    15、较大  较远

16、变速   变向   17、合成   分解   18、合成   分解  19、主动件

20、紧凑   轻   21、较大   较大  22、一系列相互啮合的齿轮

23、惰轮

六、计算题答案略

七、实训部分思考题答案：

1、答：齿轮：中间的带键槽的是安装齿轮的，进行周向固定，通过轴肩和轴套径向固定；

轴承：轴承端盖用螺钉或箱体连接而使轴承外圈得到轴向定位；

联轴器：键槽固定，防止轴向滑动；定位螺丝固定，定位位置。

2、答：轴承一般是配对使用，安装方向相反，在轴上它有一个调节螺母，安装时留一点轴向 间隙防止轴承工作时温度升高膨胀而卡死从而损坏设备。间隙的大小视负荷轻重即轴承大小而定。轴承使用一段时间后还应重新调整轴承间隙，不然会加速轴承的损坏。

3、答：（1）、轴和安装轴承的外壳或轴承座，以及轴承装置中的其他受力零件必须足够的刚性， 因为这些零件的变形都要阻滞滚动体的滚动而使轴承提前破坏。

（2）、一般来说，一根轴需要两个支点，每个支点可由一个或一个以上的轴承组成，常 用的轴承配置方法有：双支点各单向固定、一支点双向固定，另一端支点游动、两端游动支承。

（3）、锥齿轮或蜗杆在装配时，通常需要进行轴向位置的调整。

（4）、轴承的配合是指内圈与轴颈及外圈与外壳孔的配合。

（5）、润滑对于滚动轴承具有重要意义，轴承中的润滑剂不仅可以降低摩擦阻力，还可 以起着散热、减小接触应力、吸收振动、防止锈蚀等作用，常用的润滑方式有油 润滑及脂润滑两类。

（6）、轴承的密封装置是为了阻止灰尘、水、酸气和其他杂物进入轴承，并阻止润滑剂流失而设置的，可分为接触式和非接触式两大类。

4、 答：箱体中心高度决定于安装在它的内部或外部的零件和部件的尺寸和形状及其相互配 置、受力与运动情况。其次，还需达到需求刚度，满足力学性能和工艺要求。

5、答：齿轮、轴承、传动轴等等。选用润滑剂时要考虑的几个主要因素：运动速度、载荷大小、工作环境温度、摩擦副表面、周围环境、润滑装置。