模块十一    轴系零件

部分答案:

一、选择题部分答案：

1、A  2、A  3、B  4、D   5、A  6、A   7、A   8、A   9、A

10、A   11、？  12、A   13、A  14、A  15、A  16、A   17、A

18、A  19、A  20、A  21、A  22、C  23、B  24、C  25、 A

26、A   27、A   28、A    29、A   30、A    31、A   32、A  33、A

34、A   35、A   36、A   37、A   38、A   39、A    40、A  41、A

42、A  43、A  44、A  45、A  46、 B  47、D  48、B  49、D  50、 B

51、C  52、D  53、B  54、D  55、A  56、B  57、A   58、B

59、A   60、B  61、B  62、D  63、B  64、C  65、D  66、B  67、B    68、D  69、D   70、C  71、A  72、C  73、B  74、C  75、B

76、C  77、B  78、C  79、B  80、B  81、C  82、D

二、简答题答案略

三、判断题部分答案：

1、√  2、×   3、√  4、√  5、√  6、√   7、×   8、×  9、×

10、√ 11、√

四、填空题部分答案：

12、内圈、外圈、滚动体、保持架   19、45#钢

21、应力集中   22、倒角    23、摩擦   24、载荷方向   25、轴瓦

26、外圈   27、不受    28、冷却   29、润滑脂   30、剖分式

31、间歇    32、内径    33、滚子   34、两端游动式   35、磨损

36、转；心   37、小于    38、应力集中   39、转矩   40、脉动循环

41、10％   42、疲劳寿命   43、静强度   44、不高；短轴   45、1/8

46、8倍   47、接触角α   48、调心   49、摩擦阻力    50、吸附

51、温度；压力    52、干摩擦；不完全液体摩擦；液体摩擦

53、耐磨   54、磨损与胶合   55、摩擦：传动效率；不承受

56、自动调心    57、粘度；油性（润滑性）

五、计算题部分答案：

1、解题要点

依题意知该联接为静联接，将联接中机械性能较弱的材料灰铸铁的许用挤压应力作为。因载荷性质为轻微冲击，查表知[σ]p=50～60MPa。联接工作面上的挤压应力为

MPa

故该键联接强度不足。

改进措施，可用下列两种之一：（1）采用双键；（2）增加轮毂宽度，加长键的长度。

2、解题要点

（1）轴的受力简图如题2图解（b）所示。

（2）垂直面支承反力：

由ΣMA=0，即－RBY×100+Ft150=0，得

由ΣY=0，得

b. 求水平面支反力：

由ΣMA=0，即，得

由ΣZ=0，得

（3）画出轴的弯矩图、合成弯矩图及转矩图：

a. 垂直面弯矩MY图如题2图解（c）所示。

B点的弯矩 ·mm·mm

b. 水平面弯矩MZ图如题2（d）所示。

B点的弯矩 ·mm·mm

C点的弯矩 ·mm·mm

c. 合成弯矩M图如题2图解（e）所示。

B点的弯矩 ·mm·mm

C点的弯矩 ·mm·mm

d. 作转矩图如题2图解（f）所示。

·mm·mm

e. 作计算弯矩图如题图2图解（g）所示。

该轴单向工作，转矩产生的弯曲应力按脉动循环应力考虑，取α=0.6。

B点的弯矩

·mm·mm

C点的弯矩

·mm·mm

A点的弯矩

·mm·mm

题2图解

六、作图题部分答案：

3、结构如题3图解所示。

题3图解

4、解题要点：正确结构如题4图解所示。

题4图解

5、解题要点：正确结构如题5图解所示。

题5图解

6、解题要点：

题6图解

（1）弹簧垫圈开口方向错误；

（2）螺栓布置不合理，且螺纹孔结构表示错误；

（3）轴套过高，超过轴承内圈定位高度；

（4）齿轮所在轴段过长，出现过定位现象，轴套定位齿轮不可靠；

（5）键过长，轴套无法装入；

（6）键顶面与轮毂接触；且键与固定齿轮的键不位于同一轴向剖面的同一母线上；

（7）轴与端盖直接接触，且无密封圈；

（8）重复定位轴承；

（9）箱体的加工面未与非加工面分开，且无调整垫片；

（10）齿轮油润滑，轴承脂润滑而无挡油盘；

（11）悬伸轴精加工面过长，装配轴承不便；

（12）应减小轴承盖加工面。

7、改正后的结构见题7图解：

题7图解

8、改正后的结构见题8图解：

题8图解

9、改正后的结构见题9图解：

题9图解

10、改正后的结构见题10图解：

题10图解

11、解题要点：

该例的支点轴向固定结构应为一端固定、一端游动的型式，即轴承组一侧为固定端、固柱滚子轴承一侧为游动端。

（1）存在问题

1）固定端两轴承的内、外圈均未作双向固定。当轴肥向左的轴力时，该支点上两轴承将随着轴从套杯中脱出，或轴颈与轴承内圈配合松动，故无法将向左的轴向力传到机座上。

2）固定端两轴承的间隙无法调整。

3）游动端支承采用的是普通型圆柱滚子轴承，即外圈两侧均不带挡边，因

此是可分离型的轴承，为保证“游而不散”其内、外圈均应作双向固定，否则内圈与轴颈的配合易松动，外圈与滚动体极易分离、脱落。

4）轴系的轴向位置无法调整。

（2）改正方法

1）固定端套杯的左端应加内挡肩；轴右端制出螺纹，配圆螺母、止动垫圈固定轴承内圈。这样可将向左的轴向力通过轴承组和套杯传到机座上。

2）在右端盖和套环间加调整垫片1，以调整轴承间隙。

3）左支承处套杯右侧加内挡肩，轴承外圈左侧加孔用弹性挡圈，以实现对外圈的双向固定，防止其轴向移动；轴承内圈左侧加轴用弹性挡圈，以实现内圈的双向固定；游动将在滚动体和外圈滚道之间实现。

4）套杯与机座间应加调整热片2，实现轴系轴向位置的调整。

改正后的结构及轴向力传递路线如图解所示。

12、解题要点：

（1）支点轴向固定结构错误

1）该例为两端固定结构，但应将两轴承由图示的反安装型改为正安装，否则轴向力无法传到机座上；

2）左轴端的轴用弹性挡圈多余，应去掉。

3）无法调整轴承间隙，端盖与机座间应加调整垫片。

（2）转动件与静止件接触错误

1）左轴端不应顶住端盖；

2）联轴器不应与端盖接触；

3）右端盖不应与轴接触，孔径应大于轴径。

（3）轴上零件固定错误

1）套筒作用不确定，且轴上有键，无法顶住齿轮；套筒不能同时顶住轴承的内、外圈；齿轮的轴向固定不可靠（过定位）；

2）联轴器轴向位置不确定。

（4）加工工艺不合理

1）轴上两处键槽不在同一母线上；

2）联轴器键槽未开通，深度不符标准；

3）箱体外端面的加工面与非加工面未分开。

（5）装配工艺错误

1）轴肩、套筒直径过大，两轴承均无法拆下；

2）齿轮处键过长，轴颈右侧应减小直径。

（6）润滑与密封错误

1）轴承处未加挡油盘；

2）右端盖未考虑密封。

改正后的结构见图解。