模块十    连接与弹簧

部分答案:

一、选择题答案：

1、A   2、A   3、A   4、A   5、A   6、A   7、A   8、A   9、A        10、A  11、C  12、B  13、C  14、B  15、A  16、A  17、A  18、A        19、A  20、A  21、A  22、A  23、A  24、B  25、A  26、A   27、D        28、B   29、D   30、C  31、C   32、B   33、A   34、A   35、A

36、C  37、B  38、C   39、C  40、B  41、B  42、D  43、A  44、D      45、A  46、A  47、C  48、C  49、B  50、D  51、A  52、A  53、C

54、D  55、C  56、C  57、.D  58、B  59、A  60、C  61、A  62、D  63、A

二、简答题部分答案：

1、预紧的目的是为了增强连接的紧密性、可靠性和刚性；提高连接的防松能力，防止受载后被连接体间出现间隙或发生相对移动；同时对于受变载荷的螺纹连接还可提高其疲劳强度。

2、答：1）螺栓连接：被联接件上无需切制螺纹

2）双头螺栓连接：用于被联接件之一较厚、经常装拆的场合

3）螺钉连接：被联接件之一较厚，适于受载较小且不常装拆的场合

4）紧定螺钉连接：可传递不大的轴向力或扭矩。

3、答：螺纹防松的实质就是防止螺旋副的相对移动。防松的措施很多，按工作原理不同，常见的防松方式有摩擦防松、机械防松、永久性防松等三种。

4、答：按承受的载荷分类：拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧、弯曲弹簧

按形状分类：螺旋弹簧、 碟形弹簧、环形弹簧、盘形簧和板弹簧

12、答：小径、中径、大径、螺距、导程、升角和牙型角等。

13、答：螺距是相邻两牙同侧在中径线上对应两点间的轴向距离，而导程是同一条螺旋线上相邻两牙同侧在中径线上对应两点的轴向距离。

三、判断题部分答案：

1、×  2、×   3. √　 4、×   5、√  6、×   7、√   8、×

9、×  10、√   11、√   12、√   13、×  14、×　 15、×  16、√  17、√ 18、× 19、√  20、× 21、×  22、√ 23、×  24、× 25、×

四、名词解释部分答案：

1、导程：同一条螺旋线上相邻两牙在中经线上对应两点间的轴向距离。

2、螺距：螺纹的相邻两牙在中经线上对应两点的轴向距离。

3、M24*2-6H：表示公称直径为24mm、螺距为2mm、中径和顶径的公差为6H的细牙普通螺纹。

4、牙型角：在螺纹的轴向剖面内，螺纹牙型相邻两侧边的夹角。

5、Tr52*16(P8)-7H/7e：表示公称直径52mm、导程16mm、螺距8mm的两线梯形螺纹；内螺纹中径公差带代号7H，外螺纹公差带代号7e。

6、M30*1.5-5g6g：表示公称直径30mm、螺距1.5mm、中径公差带为5g、顶径公差带为6g的细牙普通螺纹。

7、Rc1/4：表示用螺纹密封的圆锥内螺纹，尺寸代号为1/4。

8、G3/4：表示非螺纹密封的内管螺纹，尺寸代号为3/4。

五、填空题答案：

1、大   管子内径  螺纹密封管螺纹  非螺纹密封管螺纹     2、螺栓   3、防松  4、摩擦   5、两侧面   6、好  7、轴径

8、轮毂   9、弹性变形   10、扭转  11、弹簧   12、冲击  13、钟表、仪器   14、拉伸  15、60°；连接；30°；传动  16、螺旋升角γ小于当量摩擦角 17、三角螺纹；管螺纹；矩形螺纹；梯形螺纹和锯齿形螺纹

18、提高传动效率   19、升角与头数     20、螺纹副间摩擦力矩；螺母（或螺栓头）端面与被连接件支承面间的摩擦力矩之和

21、防止螺杆与螺母（或被连接件螺纹孔）间发生相对转动（或防止螺纹副间相对转动）  22、拉伸；扭剪   23、拉伸；螺栓发生塑性变形或断裂

24、预紧力；部分轴向工作载荷△F0；或残余预紧力F″；轴向工作载荷F   25、螺栓；被连接件  26、减小和避免螺栓受附加弯曲应力的作用

27、均匀各旋合圈螺纹牙上的载荷   28、弯曲   29、ψ≤pv

30、螺纹代号  公差带代号  旋合长度代号   31、螺栓连接  双头螺柱连接  螺钉连接  32、M12  33、大于  小于  34、螺旋杆拉断  螺纹的压溃和剪断  滑扣    35、低碳钢  中碳钢  合金钢   36、螺杆  螺母  直线

- 传力螺旋  传动螺旋   调整螺旋     38、头部  收尾  支承

六、计算题部分题解：

1、解题要点：

（1）计算允许最大提升载荷Wmax

该螺栓组的螺栓仅受预紧力作用，螺栓所能承受的最大预紧力为

则根据接合面间不发生相对滑动条件，可得

所以

（2）确定螺栓直径

由接合面间不发生相对滑动条件，可得

所以

d1≥

查GB 196—81，取M12（d1=10.106 mm＞9.589mm）。

2、解题要点：

（1）计算螺栓组连接允许传递的最大转矩Tmax

该铰制孔用精制螺栓联接所能传递转矩大小受螺栓剪切强度和配合面挤压强度的制约。因此，可按螺栓剪切强度条件来计算Tmax，然后校核配合面挤压强度。也可按螺栓剪切强度和配合面挤压强度分别求出Tmax，取其值小者。本解按第一种方法计算。由

≤

得

校核螺栓与孔结合面间的挤压强度：

≤

式中，hmin为配合面最小接触高度，hmin=60 mm-35 mm=25 mm；为配合面材料的许用挤压应力，因螺栓材料的大于半联轴器材料的，故取==100 MPa。

所以

满足挤压强度。

故该螺栓连接允许传递的最大转矩Tmax=8 917 913.4 N·mm

（2）改为普通螺栓连接，计算螺栓小径d1

1）计算螺栓所需的预紧力。按接合面间不发生相对滑移的条件，则有

所以

2）计算螺栓小径d1。

d1≥

3、解题要点：

或

为保证被连接件间不出现缝隙，则≥0。由

≥0

得                       F ≤

所以

4、解题要点：

（1）计算螺栓允许的最大预紧力

由      ≤

得

而   ，

所以

（2）计算连接允许的最大牵引力FRmax

由不得

得

5、 解题要点

（1）螺栓组连接受力分析

这是螺栓组连接受横向载荷FR和轴向载荷FQ联合作用的情况，故可按结合面不滑移计算螺栓所需的预紧力，按联接的轴向载荷计算单个螺栓的轴向工作载荷F，然后求螺栓的总拉力F0。

- 计算螺栓的轴向工作载荷F。根据题给条件，每个螺栓所受轴向工作载荷相等，故有

2）计算螺栓的预紧力。由于有轴向载荷的作用，接合面间的压紧力为残余预紧力，故有

而

联立解上述两式，则得

3）计算螺栓的总拉力F0。

（2）计算螺栓的小径d1

螺栓材料的机械性能级别为8.8级，其最小屈服极限，故其许用拉伸应力

所以                   d1≥

6、解题要点：

（1）计算压板压紧力。由

得

（2）确定轴端螺纹直径。由

≥

查GB196—81，取M16（d113. 835 mm＞12.30 mm）

七、作图题部分答案：

3、题解：

（1）普通螺栓连接（图a）

主要错误有：

1）螺栓安装方向不对，装不进去，应掉过头来安装；

2）普通螺栓连接的被联接件孔要大于螺栓大径，而下部被连接件孔与螺栓杆间无间隙；

3）被连接件表面没加工，应做出沉头座并刮平，以保证螺栓头及螺母支承面平整且垂直于螺栓轴线，避免拧紧螺母时螺栓产生附加弯曲应力；

4）一般连接；不应采用扁螺母；

5）弹簧垫圈尺寸不对，缺口方向也不对；

6）螺栓长度不标准，应取标准长l=60mm；

7）螺栓中螺纹部分长度短了，应取长30mm。

改正后的结构见图解a。

（2）螺钉连接（图b）

主要错误有：

1）采用螺钉连接时 ，被连接件之一应有大于螺栓大径的光孔，而另一被连接件上应有与螺钉相旋合的螺纹孔。而图中上边被连接件没有做成大地螺栓大径的光孔，下喧被连接件的螺纹孔又过大，与螺钉尺寸不符，而且螺纹画法不对，小径不应为细实践；

2）若上边被连接件是铸件，则缺少沉头座孔，表面也没有加工。

改正后的结构见图解b。

（3）双头螺柱连接（图c）。

主要错误有：

1）双头螺柱的光杆部分不能拧进被连接件的螺纹孔内，M12不能标注在光杆部分；

2）锥孔角度应为120°，而且应从螺纹孔的小径（粗实线）处画锥孔角的两边；

3）若上边被连接件是铸件，则缺少沉头座孔，表面也没加工；

4）弹簧垫圈厚度尺寸不对。

改正后的结构见图解c。

（4）紧定螺钉连接（图d）。

主要错误有：

1）轮毂上没有做出M6的螺纹孔；

2）轴上未加工螺纹孔，螺钉拧不进去，即使有螺纹孔，螺钉能拧入，也需作局部剖视才能表达清楚。

改正后的结构见图解d。